集成控制测试系统与各二级子系统

接口设计

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 版 本 号 | V1.0.1 |
| 作 者 | 王俊 |

版权所有

大唐联仪通信设备有限公司

本资料及其包含的所有内容为大唐联仪通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之

国际公约中有关著作权法律的保护。未经大唐移动书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、

散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

文档更新记录

| 日期 | 更新人 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-04 | 王俊 | V1.0.0 | 创建文档。 |
| 2026-04-14 | 王俊 | V1.0.1 | 1. 章节3.3.16“测试数据文件上传请求”中加上FTP主机IP信息； 2. 3.3.19及3.3.20告警信息上报请求中加上“告警信息产生时间”； 2.删除3.1.14测试用例集启动接口； 3.标注部分接口为TBD，实现优先级低； 3.增加第四章附录内容。 |
| 2026-05-13 | 王俊 | V1.0.2 | 增加3.3.31 设备实时码流上报接口 |

概述

本文档仅描述集成测试控制系统与各二级子系统之间的接口设计，即通信协议。

本文档的预期读者是集成测试控制系统与各子系统的软件开发人员以及联调和测试人员。

接口方案

系统组成

接口协议

集成测试控制系统单独部署在一台服务器上，与各二级子系统消息传输采用http协议通信，接口采用Restful API格式，文件传输采用FTP协议方式。

接口约定

配置类、信令跟踪类、日志类信息文件的命名由设备标识、文件类型标识、时间要素、文件后缀构成。

每一个文件名均规定具体标识，标识定义如下所示。

表 2-1 文件类型标识

| 序号 | 适用子系统 | 类型 | 文件类型标识符 | 后缀 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 馈电子系统 |  |  |  |  |
|  | 路由子系统 |  |  |  |  |
|  | 激光子系统 |  |  |  |  |
|  | Ka子系统 | Ka宽带载荷运行日志文件 | WRPOperLog | txt |  |
|  |  | Ka宽演载荷运行日志文件 | WEPOperLog | txt |  |
|  |  | Ka宽带载荷信令解析文件 | WRPSig | csv |  |
|  |  | Ka宽演载荷信令解析文件 | WEPSig | csv |  |
|  |  | Ka宽带载荷性能信息文件 | WRPPerf | csv |  |
|  |  | Ka宽演载荷性能信息文件 | WEPPerf | csv |  |
|  |  | Ka宽带波束性能信息文件 | WRPCellPerf | csv |  |
|  |  | Ka宽演波束性能信息文件 | WEPCellPerf | csv |  |
|  |  | 用例配置参数文件 | CfgParam | json | 测试用例属性文件使用 |
|  |  | 用例脚本文件 | ScriptDat | / |  |
|  |  | 终端运行日志文件 | STOperLog | txt |  |
|  |  | 终端物理层日志文件 | STPhyLog | csv |  |
|  |  | 终端信令解析文件 | STSig | csv |  |
|  |  | 终端性能信息数据 | STPerfInfo | csv |  |
|  |  | 软件版本文件 | SoftVer | zip |  |
|  |  | 测试数据文件 | TestDat | / | 根据具体需求或数据内容不同可采用json、csv、txt、dat等后缀 |
|  |  | 测试报告文件 | TestReport | json | 格式统一，按照总体模板上报 |
|  | 所有二级子系统 | 测试截图文件 | TestWordDat | docx | word版本测试报告 |
|  |  | 图片文件 | Pic | 由二级决定 | 测试相关图片文件 |
|  |  | 音频文件 | Voice | 由二级决定 | 音频文件，后缀为通用语音格式即可 |
|  |  | 设备信息文件 | DeviceInfo | json | 设备信息同步文件 |
|  |  | 测试简报 | TestBrief | 由二级决定 |  |

文件目录和文件命名

文件目录

运行控制中心与二级子系统间文件传输目录结构为：基础目录/根目录/主备标识/信源标识_TO_信宿标识/系统状态模式/生成时间。

目录结构中各参数和符号说明及相关要求如下：

- 基础目录：基础目录统一暂定为“CSS-IIS-FILE”，与信息交互发送文件就绪通知主题一致。

- 根目录:“fileroot”；

- 主备标识：Primary（主用标识），BackUp（备用标识）

- 信源、信宿：参见附录中信源信宿地址编码及文件交互标识约定表。

- 系统状态模式：OP；

- 生成时间：yyyyMMdd

文件名称

文件名称由文件类型_信源标识_TO_信宿标识_时刻_编号.扩展名组成。

各参数和符号说明及相关要求如下：

- 文件类型：文件类型标识，参见2.3.1；

- 信源、信宿：参见附录中信源信宿地址编码及文件交互标识约定表。

- 时刻：按照24小时制，包括时、分、秒三部分，分别用2位阿伯数字表示。（星网时）

- 编号:用4字符表示，表示当天生成的某一类文件的序列流水号。用4个字符标识，范围为 0001-9999。

- 扩展名：文件上传过程中以tmp文件后缀标识，上传结束后修改为正式的文件扩展名。

- 文件名称中各参数间用字符“_” （ASCII码）分隔。

- 文件名称总长度（含扩展名及所有分隔符）不超过64 个字符。

[示例]根据上述命名规则，雄安站的Ka子系统文件交互标识为GSN-XA-KPS，生成信令文件时间为 2022 年10月 10日上午9点15分20秒。目录结构定义为：

基础目录/fileroot/Primary/GSN-XA-KPS_TO_SOCC-CQ-CCS/OP /20221010/ CNSig_GSN-XA-KPS_TO_SOCC-CQ-CCS_091520_0001.json

上传文件内容格式

终端信令文件

由二级子系统上报，文件类型为csv。

按照AS/NAS两个层级进行分类。AS层按照物理层、MAC层、RLC层等进行细分。NAS层按照终端接入认证、会话控制、数据、语音、物联网业务等类别进行细分。在信令文件生成时，需对记录的信令进行标记，如提供明确的正常或异常的特征信息。

具体信息包括：时间点(CollectTime)（精确毫秒），终端ID（STId）、载荷ID（PayloadId）， 方向（Direction）（入/出），信令类型（SigType）、信令数据标识（SigId），信令数据（SigData），信令状态（SigStat）。

CollectTime:  产生时间, 如20230909090909999， 即2023年9月9日9点9分9秒，999毫秒

STId: 终端标识，基站分配终端的id, 如ST001

STImsi: 终端Imsi， 如460002020045579

PayloadId: 载荷标识，如Sgnb001

Dirction： 信令进出载荷标志，取值DL(Downlink)或UL(Uplink)

SigType:信令类型，如NAS/PDCP/RLC/RRM等

Source：信令发送源，如UE/gNB

Destination：信令发送目的，如UE/gNB

SigID: 信令数据标识，如" PDU-Session-Establish"

SigData:信令数据， 如以十六进制标识的码流

SigFData:格式化信令数据， 建议asn.1编码格式提供

SigStat: 信令状态， 例如S001表示信令参数不正确等。

日志文件

由二级子系统系统上报。

运行日志文件主要包括网元运行中产生的运行信息记录数据，一般只用于人员阅读，程序不进行解析，具体内容根据二级子系统需要自定义。 建议内容为：<时间 等级 日志内容>。

性能数据文件

由二级子系统系统上报。

性能数据文件主要包括网元性能数据，如KPI等。 建议内容为：<网元ID，性能项类别、性能项、值，采样时间>

样例（CSV格式）：

| CollectTime | NEId | UserAccessSuccessRate | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| 202309090909 | AMF001 | 100 | ... |

测试数据文件

测试数据文件主要包括网元测试过程产生的数据。 建议内容为：

<网元ID，数据项类别、数据项、值，采样时间>

样例：

{

"NEId": "AMF001",  // 网元标识

"DatType": "CP-Data",  // 例如控制面数据

"DatItem":"D001", //  数据项

"DatVal":  :"678", // 测试数据取值

"CollectTime": "202308080909", // 数据采集时间

}

测试报告文件

<二级子系统类型,二级子系统id，任务id、任务开始时间、任务结束时间、测试任务执行结果状态，测试任务结果信息，每个用例测试结果信息<测试用例id,卫星id,任务开始时间、任务结束时间、测试用例结果、其他附加信息（可选）>

通用消息

消息约定

- 消息类型，分为请求和响应两种类型，且一一对应，即每个消息下发后对应系统都要返回响应消息，确保消息发送成功；

- 消息名称，响应方法名称命名规则为在其对应的请求消息名后加Response，如，请求消息为：getDeviceList，响应消息名称为：getDeviceListResponse

- 二级子系统id，唯一标识一个二级子系统，类型为字符串，由星网统一规划提供，建议命名规则：“子系统类型_3位数字”，如：“ADS_001”，二级子系统所有接口消息中必须携带此id。

- 设备id，唯一标识一个设备，由各个子系统提供，同一个子系统内不能重复，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：“ADS_UE_01”

- 设备类型定义参照“附录章节”的“设备类型”章节。

- 消息结构中的“method”属性必须全子系统唯一，否则中心控制系统无法识别消息。因此，通用消息结构各系统必统一，不能修改。

- 二级子系统自定义消息的“method”属性为避免重复，命名规则为：“二级子系统类型_消息名称”，如：“ADS_setPars”

- 用例id，建议命名规则：二级子系统标志_用例英文名_ 3位数字，长度不超过50字符，其中“用例英文名”要使用驼峰式命名规则，且不能包含“_”或“-”等特殊字符，如：Ka子系统的“UDP灌包”用例，用例id为：“KPS_UdpFill_001”。

- sessionId：标识一个事务，同一事务内所有消息的sessionId取值相同，sessionId由发起方产生。

- 载荷信息从星座管理系统获取。

- 在一个测试任务中具体要向集成控制系统上报哪些文件（比如信令、日志等），由二级子系统根据用例决定，不是由集成控制系统决定。

用例脚本编码约定

各二级上传给集成控制系统的用例脚本文件必须可以用ＶＳＣｏｄｅ编辑修改，建议使用python或xml。

通用接口定义

设备列表查询

使用场景：

集成控制系统发向各二级子系统获取设备列表及设备信息时使用。因多用户终端涉及用户较多，超出了UDP最大消息限制，所以设备列表同步接口同时支持以文件方式上报设备信息。

说明：

- 设备的软件版本号“swVer”必须是二级子系统实时查询设备的真实版本号，不可固定写死

- 设备类型，需要向各子系统收集，统一分类。

交互流程示例如图 3-1所示：

图 3-1设备列表查询流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/ deviceInfo/getDeviceList |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getDeviceList 获取二级子系统所有设备方法，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getDeviceListResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| fileReport | 布尔 | 可选 | 是否以文件方式上报设备信息，当设备信息超出UDP最大消息限制时使用文件方式上报。如果为true下面的datas内容应为空，并被忽略。 |
| datas | 对象数组 | 条件可选 | 设备列表数组，当fileReport为true时为空，否则必选。 |
| --data | 对象 | 必选 | 设备列表数组 |
| --data --name | 字符串 | 必选 | 设备名称，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data --deviceId | 字符串 | 必选 | 设备id，唯一标识一个设备，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01。 |
| --data -- type | 字符串 | 必选 | 设备类型，取值范围：参照设备类型表。 |
| --data -- ip | 字符串 | 可选 | 设备ip |
| --data--port | 数字 | 可选 | 设备端口号 |
| --data—phoneNumber | 字符串 | 可选 | 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 |
| --data--imsi | 字符串 | 可选 | 设备IMSI号，多个用“,”分隔， |
| --data -- departments | 字符串 | 可选 | 所属单位，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- position | 字符串 | 可选 | 位置信息，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data--manufacturer | 字符串 | 可选 | 设备生产商，类型：字符串，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data—antennaManu | 字符串 | 可选 | 天线厂家。 |
| --data--antennaTyper | 数字 | 可选 | 天线类型，数据类型：数字，1:0.9m,2:0.6m,3:0.45m,4:0.3m。 |
| --data -- swVer | 字符串 | 必选 | 软件版本，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- status | 字符串 | 必选 | 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 |
| --data -- remark | 字符串 | 可选 | 描述，取值范围：小于等于150字符。 |
| pars | 对象数组 | 可选 | 设备关键参数数组 |
| --data | 对象 | 可选 | 设备关键参数对象 |
| --data--parId | 字符串 | 可选 | 参数id |
| --data--parName | 字符串 | 可选 | 参数名称 |
| --data--value | 字符串 | 可选 | 参数值 |
| --data--unit | 字符串 | 可选 | 参数单位 |

响应方动作：

子系统组装设备列表信息并回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "getDeviceList", // 获取二级子系统所有设备方法 "requestId": 34522, // 请求id "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001ADS_001" // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id }

响应消息示例：

{ "method": "getDeviceListResponse", "requestId": 34522, "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "fileReport": false, // 类型：bool，是否文件方式上报。说明：数据过大时使用，如果为true，下面的datas为空 "datas": [ { // 设备结构定义 "name": "设备名称1" , // 设备名称 "deviceId":"ADS_UE_01", // 设备id "type": "UE", // 设备类型 "ip": "192.165.2.1", // 设备ip "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", // 所属单位 "position": "位置信息", // 位置信息 "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "antennaManu": "xxx", // 天线厂家，数据类型：字符串 "antennaType": 1, // 天线类型，数据类型：枚举，1:0.9m,2:0.6m,3:0.45m,4:0.3m "swVer": "V1.0.0.1", // 软件版本 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 "remark":"设备说明" // 描述 "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数，便于在集成控制系统查看） {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""}, {"parId":"parYYY", "parName":"下行中心频点","value":"12","unit":""}, {"parId":"parZZZ", "parName":"上行调制编码模式","value":"2","unit":""}, {"parId":"parKKK", "parName":"电压","value":"2","unit":"V"} ] }, { // 设备结构定义 "name": "设备名称1" , "deviceId":"ADS_UE_01", "type": "UE", "ip": "192.165.2.1", "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", "position": "位置信息", "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "antennaManu": "xxx", // 天线厂家，数据类型：字符串 "antennaType": 1, // 天线类型，数据类型：枚举，1:xxx,2:yyy, "swVer": "V1.0.0.1", "status": "online", "remark":"设备说明" "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数） ] } ] }

设备信息文件为json文件，具体类型参见“2.3.1.文件标识”，格式定义与“getDeviceListResponse”接口中的“datas”结构保持一致，示例如下：

{ "datas": [ { // 设备结构定义 "name": "设备名称1" , // 设备名称 "deviceId":"ADS_UE_01", // 设备id "type": "UE", // 设备类型 "ip": "192.165.2.1", // 设备ip "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", // 所属单位 "position": "位置信息", // 位置信息 "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "antennaManu": "xxx", // 天线厂家，数据类型：字符串 "antennaType": 1, // 天线类型，数据类型：枚举，1:0.9m,2:0.6m,3:0.45m,4:0.3m "swVer": "V1.0.0.1", // 软件版本 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 "remark":"设备说明" // 描述 "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数，便于在集成控制系统查看） {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""}, {"parId":"parYYY", "parName":"下行中心频点","value":"12","unit":""}, {"parId":"parZZZ", "parName":"上行调制编码模式","value":"2","unit":""}, {"parId":"parKKK", "parName":"电压","value":"2","unit":"V"} ] }, { // 设备结构定义 "name": "设备名称2" , "deviceId":"ADS_UE_02", "type": "UE", "ip": "192.165.2.1", "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", "position": "位置信息", "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "antennaManu": "xxx", // 天线厂家，数据类型：字符串 "antennaType": 1, // 天线类型，数据类型：枚举，1:xxx,2:yyy, "swVer": "V1.0.0.1", "status": "online", "remark":"设备说明" "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数） ] } ] }

设备信息上报

使用场景：

当二级子系统设备配置、状态等参数变更后，使用此方法向集成控制系统上报。

交互流程示例：

图 4-2设备信息上报流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/ deviceInfo/deviceInfoReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：deviceInfoReport 二级子系统向中心控制系统上报此方法，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| datas | 对象数组 | 必选 | 设备列表数组 |
| --data | 对象 | 必选 | 设备列表数组 |
| --data --name | 字符串 | 必选 | 设备名称，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data --deviceId | 字符串 | 必选 | 设备id，唯一标识一个设备，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01。 |
| --data -- type | 字符串 | 必选 | 设备类型，取值范围：参照设备类型表。 |
| --data -- ip | 字符串 | 可选 | 设备ip |
| --data--port | 数字 | 可选 | 设备端口号 |
| --data--phoneNumber | 字符串 | 可选 | 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 |
| --data--imsi | 字符串 | 可选 | 设备IMSI号，多个用“,”分隔， |
| --data -- departments | 字符串 | 可选 | 所属单位，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- position | 字符串 | 可选 | 位置信息，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data--manufacturer | 字符串 | 可选 | 设备生产商，类型：字符串，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data -- swVer | 字符串 | 必选 | 软件版本，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- status | 字符串 | 必选 | 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 |
| --data -- remark |  | 可选 | 描述，取值范围：小于等于150字符。 |
| pars | 对象数组 | 可选 | 设备关键参数数组 |
| --data | 对象 | 可选 | 设备关键参数对象 |
| --data--parId | 字符串 | 可选 | 参数id |
| --data--parName | 字符串 | 可选 | 参数名称 |
| --data--value | 字符串 | 可选 | 参数值 |
| --data--unit | 字符串 | 可选 | 参数单位 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getDeviceListResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 数字 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg |  | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "deviceInfoReport", // 设备数据同步。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "datas": [ { // 子系统设备结构定义 "name": "设备名称1" , // 用例菜单名称。 "deviceId":"ADS_UE_01", // 设备id。 "type": "UE", // 设备类型。 "ip": "192.165.2.1", // 设备ip "port": 2002, // 端口 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", // 所属单位。 "position": "位置信息", // 位置信息。 "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "swVer": "V1.0.0.1", // 软件版本。 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 "remark":"设备说明" // 描述。 "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数，便于在集成控制系统查看） {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""}, {"parId":"parYYY", "parName":"下行中心频点","value":"12","unit":""}, {"parId":"parZZZ", "parName":"上行调制编码模式","value":"2","unit":""}, {"parId":"parKKK", "parName":"电压","value":"2","unit":"V"} ] }, { // 子系统设备结构定义 "name": "设备名称1" , "deviceId":"ADS_UE_01", "type": "UE", "ip": "192.165.2.1", "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", "position": "位置信息", "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "swVer": "V1.0.0.1", "status": "online", "remark":"设备说明" "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数） ] } ] }

响应消息示例：

{ "method": "deviceInfoReportResponse", // 设备参数上报响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

设备信息查询

使用场景：

集成控制系统查询二级子系统某一设备。

交互流程示例：

图 4-3设备信息查询流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/ deviceInfo/getDeviceInfo |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getDeviceInfo 获取设备信息方法，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| deviceIds | 字符数组 | 必选 | 设备id列表 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getDeviceInfoResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| datas | 对象数组 | 必选 | 设备列表数组 |
| --data | 对象 | 必选 |  |
| --data --name | 字符串 | 必选 | 设备名称，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data --deviceId | 字符串 | 必选 | 设备id，唯一标识一个设备，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01。 |
| --data -- type | 字符串 | 必选 | 设备类型，取值范围：参照设备类型表。 |
| --data -- ip | 字符串 | 可选 | 设备ip |
| --data--port | 数字 | 可选 | 设备端口号 |
| --data--phoneNumber | 字符串 | 可选 | 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 |
| --data--imsi | 字符串 | 可选 | 设备IMSI号，多个用“,”分隔， |
| --data -- departments | 字符串 | 可选 | 所属单位，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- position | 字符串 | 可选 | 位置信息，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data--manufacturer | 字符串 | 可选 | 设备生产商，类型：字符串，取值范围：小于等于70字符。 |
| --data -- swVer | 字符串 | 必选 | 软件版本，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data -- status | 字符串 | 必选 | 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 |
| --data -- remark |  | 可选 | 描述，取值范围：小于等于150字符。 |
| pars | 对象数组 | 可选 | 设备关键参数数组 |  |
| --data | 对象 | 可选 | 设备关键参数对象 |  |
| --data--parId | 字符串 | 可选 | 参数id |  |
| --data--parName | 字符串 | 可选 | 参数名称 |  |
| --data--value | 字符串 | 可选 | 参数值 |  |
| --data--unit | 字符串 | 可选 | 参数单位 |  |

响应方动作：

回复设备信息响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "getDeviceInfo", // 获取设备信息方法。 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "deviceIds": ["ADS_UE_01", "ADS_MT_01"] // 设备id列表 }

响应消息示例：

{ "method": "getDeviceInfoResponse", // 方法名称。 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "datas":[ { // 子系统设备结构定义 "name": "设备名称1" , // 用例菜单名称。 "deviceId":"ADS_UE_01", // 设备id。 "type": "UE", // 设备类型。 "ip": "192.165.2.1", // 设备ip "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", // 所属单位。 "position": "位置信息", // 位置信息。 "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "swVer": "V1.0.0.1", // 软件版本。 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 "remark":"设备说明", // 描述。 "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数，便于在集成控制系统查看） {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""}, {"parId":"parYYY", "parName":"下行中心频点","value":"12","unit":""}, {"parId":"parZZZ", "parName":"上行调制编码模式","value":"2","unit":""}, {"parId":"parKKK", "parName":"电压","value":"2","unit":"V"} ] }, { // 子系统设备结构定义 "name": "设备名称1" , "deviceId":"ADS_MT_01", "type": "UE", "ip": "192.165.2.1", "port": 2002, // 端口 "phoneNumber": "123445679924", // 电话号码，多个时用逗号"，"间隔，无号码时为空 "imsi": "123445679924", // 终端IMSI，多个时用逗号"，"间隔，无IMSI时为空 "departments":"所属单位", "position": "位置信息", "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "swVer": "V1.0.0.1", "status": "online", "remark":"设备说明", "pars":[ // 设备关键参数，（二级子系统需要携带设备的关键参数） ] } ] }

设备信息配置

使用场景：

集成控制系统配置各二级子系统的设备基本信息。下发的参数中如果有不可配置的参数二级自动忽略。

交互流程示例：

图 4-4设备信息配置流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/ deviceInfo/setDeviceInfo |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setDeviceInfo 类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| -- deviceData | 对象 | 必选 | 设备 |
| -- deviceData--name | 字符串 |  | 设备名称，取值范围：小于等于50字符。 |
| -- deviceData--deviceId | 字符串 | 必选 | 设备id，唯一标识一个设备，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01。 |
| -- deviceData--type | 字符串 | 可选 | 设备类型，取值范围：参照设备类型表。 |
| -- deviceData--ip | 字符串 | 可选 | 设备ip |
| --deviceData--port | 数字 | 可选 | 设备端口 |
| -- deviceData-- departments | 字符串 | 可选 | 所属单位，取值范围：小于等于50字符。 |
| -- deviceData-- position | 字符串 | 可选 | 位置信息，取值范围：小于等于70字符。 |
| -- deviceData--manufacturer | 字符串 | 可选 | 设备生产商，类型：字符串，取值范围：小于等于70字符。 |
| -- deviceData-- remark |  | 可选 | 描述，取值范围：小于等于150字符。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setDeviceInfoResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 数字 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg |  | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "setDeviceInfo", // 修改设备信息方法。 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "deviceData": { // 子系统设备结构定义 "name": "设备名称1" , // 设备名称 "deviceId":"ADS_UE_01", // 设备id。 "type": "UE", // 设备类型。 "ip": "192.165.2.1", // 设备ip "port": 2002, // 端口 "departments":"所属单位", // 所属单位。 "position": "位置信息", // 位置信息。 "manufacturer": "设备生产商", // 设备生产商 "remark":"设备说明" // 描述。 } }

响应消息示例：

{ "method": "setDeviceInfoResponse", // 修改设备信息方法响应 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

二级子系统状态查询

使用场景：

集成控制系统查询二级子系统状态。环境自检时，二级子系统根据集成控制系统的查询，响应自身的系统运行状态，上报内容应包含自检详细过程信息。

交互流程示例：

图 4-5二级子系统状态查询流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/subSystem /getSubSysState |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getSubSysState 获取二级子系统状态方法，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getSubSysStateResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| swVer | 字符串 | 必选 | 软件版本 |
| status | 字符串 | 必选 | 系统运行状态，类型：字符串，取值范围："online:在线;alarm:告警;error:异常; "。 |
| data | 对象数组 | 必选 | 二级子系统自检详细信息，比如自检步骤信息等 |
| --data | 对象 | 必选 | 自检信息 |
| --data-- stepName | 字符串 | 必选 | 自检步骤名称 |
| --data-- deviceId | 字符串 | 可选 | 自检设备id，如不涉及设备可为空 |
| --data -- status | 字符串 | 必选 | 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busying:占用中;available:空闲"。 |
| --data-- keyPars | 对象数组 | 可选 | 设备关键参数自检 |
| --data—keyPars-- parId | 字符串 | 可选 | 参数id |
| --data—keyPars-- parName | 字符串 | 可选 | 参数名称 |
| --data—keyPars--value | 字符串 | 可选 | 参数值 |
| --data—keyPars--unit | 字符串 | 可选 | 参数单位，无单位时为空 |
| --data—keyPars --data-- msg | 字符串 | 可选 | 自检信息 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "getSubSysState", // 获取二级子系统状态方法 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id }

响应消息示例：

{ "method": "getSubSysStateResponse", // 方法名称。 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "swVer": "V1.0.0.1", // 软件版本 "status": "online", // 系统运行状态，类型：字符串，取值范围："online:在线;alarm:告警;error:异常; "。 "data":[ // 二级子系统自检详细信息，比如自检步骤信息等（TODO：具体结构需和二级再协商） { "stepName":"设备状态检查", // 自检步骤名称 "deviceId":"LPS_UE_1", // 自检设备id，如不涉及设备可为空 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busy:占用中;available:空闲"。 "keyPars":[ // 设备关键参数自检 {"parId":"parXXX", "parName":"设备功率","value":"12","unit":""}, {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""} ], "msg":"UE终端连接正常，具备测试条件" }, { "stepName":"设备关键参数检查", // 自检步骤名称 "deviceId":"LPS_UE_2", // 自检设备id，如不涉及设备可为空 "status": "online", // 状态，取值范围："online:在线;offline:离线;alarm:告警;error:异常;busy:占用中;available:空闲"。 "keyPars":[ // 设备关键参数自检 {"parId":"parXXX", "parName":"设备功率","value":"12","unit":""}, {"parId":"parXXX", "parName":"启动开关状态","value":"12","unit":""} ], "msg":"UE终端参数配置正常，具备测试条件" } ] }

用例查询

使用场景：

集成控制系统查询二级子系系所有测试用例方法，由于消息可能过大，所以采用json文件传输方式，文件后缀为“.json”。

流程示例：

图 4-6用例查询流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /getTestCaseAll |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getTestCaseAll 获取下一级菜单或用例响应方法，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符，说明：获取当前菜单的下一级数据（返回的可能是菜单或用例）,注意只返回下一级数据，不是所有下级数据。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| ftpInfo | 对象 | 可选 | 此对象为备用，文件目录由文件上传方创建 |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 可选 | 文件上传路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：modifyTestCaseFileResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "getTestCaseAll", // 获取二级子系统所有用例方法。 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "ftpInfo": {//此对象为备用，文件目录由文件上传方创建 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir": " " //文件上传路径，由二级子系统确定，类型：字符串 } }

响应消息示例：

{ "method": "getTestCaseAllResponse", // 获取二级子系统所有用例响应方法。 "requestId": 34599, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

测试用例属性信息文件格式定义：

{ "datas": [ { "name": "用例菜单1" , // 菜单 "id":"ADS_aaa_10002", "isParent": true, // 菜单 "type": "", "runSubSys": "", "depSubSys": "", "depSubNe": "", "durate":0, "execSteps": "", "remark":"", "inputPars":[], "preHandle": [], "afterHandle": [], "children":[ { "name": "测试用例001" , // 用例名称 "id":"ADS_ErroChk_30001",// 用例id "isParent": false, "type": "land,orbit", // 用例类型，多个值时使用逗号隔开，取值："land:地面; orbit:在轨" "runSubSys": "ADS", // 运行子系统类型 "depSubSys": "KaPS,LPS", // 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 "depSubNe": "KaC:1,UE:2", // 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开 "relationCaseSubSysType": "KPS", // 关联用例的子系统类型，与"relationCaseId"配合使用，可选 "relationCaseId": "ADS_002", // 关联用例id，执行此用例的同时也要向另一个二级下发关联用例，两个关联用例要相互填写对方id，可选 "satDiffManufacture": false, // ，是否卫星异厂商用例，一般用于双星单站用例，类型：bool，true：异厂商测试，false：非异厂商测试，可选 "priority": 1, //优先级， 取值范围（1,2,3,4,5），1-5优先级从高到低 "satelliteCount": 2, // 用例执行所需星数，在轨用例必选，地面用例可选 "stationCount": 1, // 用例执行所需地面站数，在轨用例必选，地面用例可选 "durate":60, // 执行时长（秒） "execSteps": "1.xxx；2.xxx；3.xxxx", // 执行步骤说明 "checkPoints": [{"checkPoint":"接入成功率","expectValue":">90%"},{"checkPoint":"丢包率","expectValue":"<10/100000"}] // 检查点及期望结果 "remark":"我是用例描述", "inputPars":[ // 用例执行入参，用例任务下发时，由集成控制系统传给二级子系统，参数的值通过页面填写 { "cnName":"参数名称1", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par01", // 参数的id "type": "string", // 参数类型，取值范围：string，目前支持一种类型，具体填写格式请在remark中说明 "defaultValue": "1", //默认值 "unit": "次数", //单位 "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 }, { "cnName":"参数名称2", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par02", // 参数的id "type": "string", // "defaultValue": "60", // "unit": "次数", //单位 "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 } ], "preHandle": [ // 测试前置处理 { "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "payloadType":"02", // 载荷类型：(载荷类型:01:L多功能载荷02:Ka用户载荷(含Ka 变频通道相控阵发射天线、相控阵接收天线)04:导航增强载荷(导航增强处理机GNSS 接收天线、导航增强播发天线、高稳钟源)05:航空监视载荷06:馈电载荷(微波收发通道、QV天线控制器、功放单元、反射面天线)07:星间激光载荷(处理机、光学头)08:信标载荷09:综合处理载荷(路由交换单元:安全保密单元、Ka用户基带处理单元、QV 馈电基带处理单元、载荷管控单元、存储单元)与载荷无关为空) "datas": [ { "cnName":"载荷初始化", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"payload_sw_onoff_ctrl", // 载荷初始化，取值（1：开机初始化;2：关机;3：重启) "type": "int", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue": "1" } ] }, { "targetSysType":"KPS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", "payloadType":"", "datas": [ { "cnName":"终端xxx配置", // 参数中文名 "parId":"ue_xxx_val", // "type": "string", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue": "1" } ] }, { "targetSysType":"LPS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", "payloadType":"", "datas": [ { "cnName":"终端yyy配置", // 参数中文名 "parId":"ue_yyy_val", // "type": "string", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue": "2" } ] } ], "afterHandle": [ // 测试后处理 { "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "payloadType":2, // 载荷类型：(1:L, 2:Ka, 4:导航, 5：航空监视, 6：馈电, 7：星间激光, 8：综合处理,0:与载荷无关) "datas": [ { "cnName":"载荷初始化", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"payload_sw_onoff_ctrl", // 载荷初始化，取值（1：开机初始化;2：关机;3：重启) "type": "int", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue":"2" } ] } ], "fileHandle":[ { // 测试文件生成控制 "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型,(包括二级子系统、星座管理、接入网管、核心网) "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "fileType":"SODM,AUG" // 文件类型，多个时用逗号“,”隔开，取值："SODM:天基回传原始电文,AUG:导航增强信息,..."，具体参照接口文件 }, { // 测试文件生成控制 "targetSysType":"CNM", "targetSysId":"", "fileType":"CNSig" } ], "children":[] }, { "name": "测试用例002" , // 具体用例2 "id":"ADS_ErroChk_30002", "isParent": false, "type": "land,orbit", // 用例类型，多个值时使用逗号隔开，取值："land:地面; orbit:在轨" "runSubSys": "ADS", // 运行子系统类型 "depSubSys": "KaPS,LPS", // 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 "depSubNe": "KaC:1,UE:2", // 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开 "durate":5, "execSteps": "1.xxx；2.xxx；3.xxxx", "remark":"我是用例描述", "inputPars":[], "preHandle": [], "afterHandle": [], "children":[] } ] }, { "name": "用例菜单2" , // 菜单 "id":"ADS_aaa_10002", "isParent": true, // 菜单 "type": "", "runSubSys": "", "depSubSys": "", "depSubNe": "", "durate":0, "execSteps": "", "remark":"", "inputPars":[], "preHandle": [], "afterHandle": [], "children":[ // 测试用例。。。。 ] } ] }

用例脚本文件上传(TBD)

使用场景：

集成控制系统需要二级子系统上传用例脚本文件时使用此方法。

流程示例：

图 4-7用例脚本文件上传流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /testCaseFileUpload |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseFileUpload 测试用例脚本文件上传 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id |
| ftpInfo | 对象 | 可选 | 此信息为备用，文件目录由文件上传方创建 |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 可选 | 文件上传路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseFileUploadResponse 测试用例文件上传响应方法 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id。 |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "testCaseFileUpload", // 测试用例脚本文件上传。 "requestId": 34533, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "ftpInfo": { // 此信息为备用，文件目录由文件上传方创建 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir": "" //文件上传路径，由二级子系统确定，类型：字符串 } }

响应消息示例：

{ "method": "testCaseFileUploadResponse", // 测试用例文件上传响应方法 "requestId": 34533, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

用例属性修改

使用场景：

集成控制系统需要更新二级子系统某一用例的属性时使用此方法。

流程示例：

图 4-8用例属性及脚本修改

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /modifyTestCase |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：modifyTestCase 修改测试用例请求方法（包括用例属性和脚本） |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| testCaseInfo | 对象 | 必选 | 用例属性信息 |
| --name | 字符串 | 必选 | 用例名称 |
| --id | 字符串 | 必选 | 用例id |
| -- type | 字符串 | 必选 | ftp端口，类型:int |
| -- runSubSys | 字符串 | 必选 | 运行子系统类型 |
| -- depSubSys | 字符串 | 必选 | 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 |
| -- depSubNe | 字符串 | 必选 | 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开 |
| --satelliteCount | 数字 | 条件可选 | 用例执行所需星数，在轨用例必须，地面用例可选 |
| --stationCount | 数字 | 条件可选 | 用例执行所需地面站数，在轨用例必须，地面用例可选 |
| -- durate | 数字 | 必选 | 执行时长（分钟） |
| -- execSteps | 字符串 | 必选 | 执行步骤说明 |
| -- remark | 字符串 | 可选 | 描述 |
| -- inputPars | 对象数组 | 可选 | 入参数组 |
| data | 对象 | 可选 | 入参对象 |
| --data--cnName | 字符串 | 可选 | 参数中文名，用于页面显示，如果支持inputPars则必选 |
| --data--parId | 字符串 | 可选 | 参数id，如果支持inputPars则必选 |
| --data--type | 字符串 | 可选 | 参数类型，取值范围：string，目前只支持一种类型，具体填写格式请在remark中说明，如果支持inputPars则必选 |
| -- remark | 字符串 | 可选 | 描述 |
| -- preHandle | 对象数组 | 可选 | 用例前处理 |
| data | 对象 | 可选 | 参数对象 |
| --data--targetSysType | 字符串 | 可选 | 目标系统类型，如果支持preHandle则必选 |
| --data--targetSysId | 字符串 | 可选 | 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统，如果支持preHandle则必选 |
| --data--payloadType | 字符串 | 可选 | 载荷类型：(1:L, 2:Ka, 4:导航, 5：航空监视, 6：馈电, 7：星间激光, 8：综合处理,0:与载荷无关) ，如果支持preHandle则必选 |
| --data--datas | 对象 | 可选 | 目标系统类型，如果支持preHandle则必选 |
| --data—datas--cnName | 字符串 | 可选 | 参数中文名，用于页面显示，如果支持preHandle则必选 |
| --data—datas--parId | 字符串 | 可选 | 参数id，如果支持preHandle则必选 |
| --data—datas--type | 字符串 | 可选 | 参数类型,取值：（string,int），如果支持preHandle则必选 |
| --data—datas--parValue | 字符串 | 可选 | 参数值，如果支持preHandle则必选 |
| -- afterHandle | 对象数组 | 可选 | 用例后处理 |
| data | 对象 | 可选 | 参数对象，如果支持afterHandle则必选 |
| --data--targetSysType | 字符串 | 可选 | 目标系统类型，如果支持afterHandle则必选 |
| --data--targetSysId | 字符串 | 可选 | 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统，如果支持afterHandle则必选 |
| --data--payloadType | 字符串 | 可选 | 载荷类型：(1:L, 2:Ka, 4:导航, 5：航空监视, 6：馈电, 7：星间激光, 8：综合处理,0:与载荷无关) ，如果支持afterHandle则必选 |
| --data--datas | 对象 | 可选 | 目标系统类型，如果支持afterHandle则必选 |
| --data—datas--cnName | 字符串 | 可选 | 参数中文名，用于页面显示，如果支持afterHandle则必选 |
| --data—datas--parId | 字符串 | 可选 | 参数id，如果支持afterHandle则必选 |
| --data—datas--type | 字符串 | 可选 | 参数类型,取值：（string,int），如果支持afterHandle则必选 |
| --data—datas--parValue | 字符串 | 可选 | 参数值，如果支持afterHandle则必选 |
| fileHandle | 对象数组 | 可选 | 测试文件生成控制 |
| --data | 对象 | 可选 |  |
| --data--targetSysType | 字符串 | 可选 | 目标系统类型,(包括二级子系统、星座管理、接入网管、核心网) ，如果支持fileHandle则必选 |
| --data—targetSysId | 字符串 | 可选 | 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 |
| --data—fileType | 字符串 | 可选 | 文件类型，取值参见文件类型标识表 ；如为""表示生成所有文件，否则生成指定文件。，如果支持fileHandle则必选 |
| ftpInfo | 对象 | 可选 | 为空，则表示无测试脚本文件修改 |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 可选 | 文件全路径，为空，则表示无测试脚本文件修改，否则需要添加脚本全路径。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：modifyTestCaseResponse 修改测试用例响应方法 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id。 |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "modifyTestCase", // 修改测试用例请求方法（包括用例属性和脚本）。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseInfo": { // 用例属性信息 "name": "测试用例001" , // 用例1 "id":"ADS_ErroChk_30001", "type": "land,orbit", // 用例类型，多个值时使用逗号隔开，取值："land:地面; orbit:在轨" "runSubSys": "ADS", // 运行子系统类型 "depSubSys": "KaPS,LPS", // 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 "depSubNe": "KaC:1,UE:2", // 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开 "satelliteCount": 2, // 用例执行所需星数，在轨用例必选，地面用例可选 "stationCount": 1, // 用例执行所需站数，在轨用例必选，地面用例可选 "durate":5, // 执行时长（分钟） "execSteps": "1.xxx；2.xxx；3.xxxx", // 执行步骤说明 "remark":"我是用例描述", "inputPars":[ // 用例执行入参，用例任务下发时，由集成控制系统传给二级子系统，参数的值通过页面填写 { "cnName":"参数名称1", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par01", // 参数id "type": "string", // 参数类型，取值范围：string，目前只支持一种类型，具体填写格式请在remark中说明 "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 }, { "cnName":"参数名称2", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par02", // 参数id "type": "string", // "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 } ], "preHandle": [ // 测试前置处理 { "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "payloadType":2, // 载荷类型：(1:L, 2:Ka, 4:导航, 5：航空监视, 6：馈电, 7：星间激光, 8：综合处理,0:与载荷无关) "datas": [ { "cnName":"载荷初始化", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"payload_sw_onoff_ctrl", // 参数id "type": "int", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue": 1 // 参数值 } ] } ], "afterHandle": [ // 测试后处理, { "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型 "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "payloadType":2, // 载荷类型：(1:L, 2:Ka, 4:导航, 5：航空监视, 6：馈电, 7：星间激光, 8：综合处理,0:与载荷无关) "datas": [ { "cnName":"载荷初始化", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"payload_sw_onoff_ctrl", // 载荷初始化，取值（1：开机初始化;2：关机;3：重启) "type": "int", // 参数类型,取值：（string,int） "parValue": 2 } ] } ], "fileHandle":[ { // 测试文件生成控制 "targetSysType":"CMS", // 目标系统类型,(包括二级子系统、星座管理、接入网管、核心网) "targetSysId":"", // 目标系统id，预留字段，默认为空，目前看根据 "targetSysType"就可以唯一确定目标系统 "fileType":"SODM,AUG" // 文件类型，多个时用逗号“,”隔开，取值："SODM:天基回传原始电文,AUG:导航增强信息,..."，具体参照接口文件 }, { // 测试文件生成控制 "targetSysType":"CNM", "targetSysId":"", "fileType":"CNSig" } ] }, "ftpInfo": { // 为空，则表示无测试脚本文件修改 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir":"/ftproot/CCSS_TO_ADS/TestCase/TestCase_001.py" // 测试脚本文件全路径 } }

响应消息示例：

{ "method": "modifyTestCaseResponse", // 修改测试用例响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必现携带并回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

用例脚本文件下载(TBD)

使用场景：

测试用例脚本修改后通知二级子系统下载脚本文件，此接口只下载用例脚本文件，不更新用例属性。

流程示例：

图 4-9用例脚本文件下载流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /testCaseFileDownload |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称： testCaseFileDownload 测试脚本文件下载 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id |
| ftpInfo | 对象 | 必选 |  |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 必选 | 文件下载路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseFileDownloadResponse 测试脚本文件下载响应 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": " testCaseFileDownload", //测试脚本文件下载。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 流程上下文id "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "ftpInfo": { "ip": "192.168.5.2", // ftp ip "port": 21, // ftp端口 "username": "root", // 用户名 "password": "123456", // 密码 "dir":"/ftproot/CC1_TO_UE1/LogData/CC1_To_UE1_LogData_2009092023595999.py", //文件全路径 } }

响应消息示例：

{ "method": " testCaseFileDownloadResponse", //测试脚本文件下载响应。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

新增用例菜单(TBD)

使用场景：

集成控制系统添加二级子系统用例菜单时使用。

注：删除菜单使用“用例删除”接口，二级需自行判断是菜单还是用例。

流程示例：

图 4-10新增用例菜单流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /addTestCaseMenu |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：addTestCaseMenu |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| menuInfo | 对象 | 必选 | 菜单信息 |
| -- parentId | 字符串 | 必选 | 父菜单id，如果是一级菜单填写”root“ |
| -- id | 字符串 | 必选 | 菜单id |
| --name | 字符串 | 必选 | 菜单名称 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：addTestCaseMenuResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| testCaseId | 字符串 | 可选 | 菜单id，二级不支持一级指定的菜单id时，使用此值带回二级新生成的菜单id |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "addTestCaseMenu", // 添加用例菜单。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，必选。用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "menuInfo": { "parentId": "ADS_aaa_10088", // 父菜单id，如果是一级菜单填写”root“ "id": "ADS_aaa_10099", // 菜单id "name": "用例菜单1" // 菜单名称 } }

响应消息示例：

{ "method": "addTestCaseMenuResponse", // 添加用例菜单响应方法。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，必选。用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseId": "ADS_aaa_0001", //菜单id，二级不支持一级指定的菜单id时，使用此值带回二级新生成的菜单id。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

新增用例(TBD)

使用场景：

集成控制系统新增二级子系统用例时使用。

流程示例：

图 4-11新增用例流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /addTestCase |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：addTestCase |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| testCaseInfo | 对象 | 必选 | 用例对象 |
| data | 对象 | 必选 |  |
| --data--parentId | 字符串 | 必选 | 用例菜单id。 |
| --data --name | 字符串 | 必选 | 用例名称，取值范围：小于等于50字符。 |
| --data--id | 字符串 | 必选 | 用例id。 |
| --data – type | 数组 | 必选 | 用例类型，多个值时使用逗号隔开，取值："land:地面; orbit:在轨" |
| --data -- runSubSys | 字符串 | 必选 | 运行子系统类型 |
| --data -- depSubSys | 字符串 | 必选 | 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 |
| --data -- depSubNe | 字符串 | 必选 | 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开开 |
| --data -- durate | 整型 | 必选 | 执行时长（分钟） |
| --data –execSteps | 字符串 | 可选 | 如支持则必选 |
| --data--remark | 字符串 | 可选 | 如支持则必选 |
| --data-- inputPars | 对象数组 | 可选 | 用例执行入参，用例任务下发时，由集成控制系统传给二级子系统，参数的值通过页面填写 |
| --data-- inputPars--data | 对象 | 可选 |  |
| --data-- inputPars--data --cnName | 字符串 | 可选 | 参数中文名，用于页面显示，如支持inputPars则必选 |
| --data-- inputPars--data -- parId | 字符串 | 可选 | 参数id，如支持inputPars则必选 |
| --data-- inputPars--data -- type | 字符串 | 可选 | 参数类型，取值范围：string，目前支持一种类型，具体填写格式请在remark中说明，如支持inputPars则必选 |
| --data-- inputPars--data --remark | 字符串 | 可选 | 参数填写格式举例说明，如支持inputPars则必选 |
| --data-- preHandle | 对象数组 | 可选 | 测试前置参数配置 |
| --data-- preHandle--data | 对象 | 可选 | 参数信息 |
| 参照用例查询 |  |  |  |
| --data-- afterHandle | 对象数组 | 可选 | 测试后处理 |
| --data-- afterHandle--data | 对象 | 可选 | 参数信息 |
| 参照用例查询 |  |  |  |
| --data-- fileHandle--data | 对象数组 | 可选 | 测试文件生成控制 |
| 参照用例查询 |  |  |  |
| ftpInfo | 对象 | 必选 |  |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 必选 | 文件全路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：addTestCaseResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| testCaseId | 字符串 | 可选 | 用例id，二级不支持一级指定的用例id时，使用此值带回二级新生成的用例id。 |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "addTestCase", // 新增用例方法。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseInfo": { "parentId": "ADS_aaa_10088", // 父菜单id "name": "测试用例001" , // 用例1 "id":"ADS_ErroChk_30001", "type": "land,orbit", // 用例类型，多个值时使用逗号隔开，取值："land:地面; orbit:在轨" "runSubSys": "ADS", // 运行子系统类型 "depSubSys": "KaPS,LPS", // 配合子系统类型，多个值时使用逗号隔开 "depSubNe": "KaC:1,UE:2", // 依赖设备类型及数量,格式：“设备类型:所需设备数量”，多个值时使用逗号隔开 "durate":5, // 执行时长（分钟） "execSteps": "1.xxx；2.xxx；3.xxxx", "remark":"我是用例描述", "inputPars":[ // 用例执行入参，用例任务下发时，由集成控制系统传给二级子系统，参数的值通过页面填写 { "cnName":"参数名称1", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par01", // 参数的id "type": "string", // 参数类型，取值范围：string，目前支持一种类型，具体填写格式请在remark中说明 "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 }, { "cnName":"参数名称2", // 参数中文名，用于页面显示 "parId":"par02", // 参数的id "type": "string", // "remark":"参数填写格式：'aaa,bbb,ccc',取值范围：....." // 参数填写格式举例说明 } ], "preHandle": [ // 测试前置处理，参照用例查询响应 ], "afterHandle": [ // 测试后处理，参照用例查询响应 ] "fileHandle":[ // 测试文件生成控制, 参照用例查询响应 ] }, "ftpInfo": { // 用例脚本文件信息 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir":"/ftproot/CCSS_TO_ADS/TestCase/TestCase_001.py" // 文件路径，类型：字符串 } }

响应消息示例：

{ "method": "addTestCaseResponse", // 添加用例响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必现携带并回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "testCaseId": "ADS_aaa_0001", //用例id，二级不支持一级指定的用例id时，使用此值带回二级新生成的用例id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

用例删除(TBD)

使用场景：

集成控制系统删除二级子系统用例时使用。

流程示例：

图 4-12用例删除流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/testCase /deleteTestCases |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：deleteTestCases |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| testCaseIds | 数组 | 必选 | 测试用例id，支持多个 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：modifyTestCaseFileDownloadResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "deleteTestCases", // 删除用例，支持多个。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，必选。用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "testCaseIds": ["ADS_IfCsy_10001","ADS_IfCsy_10002"] //用例id。 }

响应消息示例：

{ "method": "deleteTestCasesResponse", // 删除用例响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必现携带并回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

测试任务下发

使用场景：

集成控制系统向二级子系统下发测试任务。每个测试用例完成后必须上报测试结果消息通知，每个子任务（即一个setTestTask，可能包含一个或多个用例）对应一个测试报告文件。其中如果有测试数据文件则上报，否则无需上报。

流程示例：

图 4-13测试任务下发流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/task /setTestTask |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setTestTask |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| resources | 对象数组 | 必选 | 依赖的资源 |
| --data | 对象 |  |  |
| --data--satelliteId | 字符串 | 必选 | 卫星编号，字符串，取值范围：小于等于25字符。 |
| --data-- loadIds | 数组 | 可选 | 载荷id，字符串，取值范围：小于等于25字符。同一颗星有多个同类型的载荷时，通过不同任务方式进行测试。注：废弃，为了兼容暂时保留 |
| --data--payload | 数组 | 可选 | 载荷信息。 |
| --data—payload—ip | 字符串 | 可选 | 载荷ip，字符串。 |
| --data—payload-- payloadId | 字符串 | 可选 | 载荷id，字符串。 |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| taskName | 字符串 | 可选 | 任务名字。 |
| immediate | 布尔 | 必选 | 是否立刻执行，取值范围：“true:立刻；false：等待收到启动命令后再启动” |
| repeatCount | 数字 | 必须 | 用例重复执行次数 |
| isEnd | 布尔 | 必选 | 是否任务结束，取值：ture:本次任务最后一次下发测试用例，表示任务结束；false:非最后下发 |
| orbitProtectTime | 数字 | 可选 | 弧段保护时长，秒 |
| testCaseInfo | 对象数组 | 必选 | 用例信息 |
| --data | 对象 | 必选 |  |
| --data--testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id |
| --data--deviceIds | 数组 | 可选 | 测试用例使用的设备id |
| --data--masterTest | 布尔 | 可选 | 是否主测用例，主测表示主叫，否则表示被叫 |
| --data—testMode | 数字 | 可选 | 测试场景：1:业务波束接入、2:随遇转业务接入 |
| --data—ephMode | 数字 | 可选 | 星历模式：1:全网星历、2:预置星历 |
| --data--orbitInfo | 对象数组 | 可选 | 弧段信息 |
| --data--orbitInfo --data | 对象 | 可选 |  |
| --data--orbitInfo –data--subSysId | 字符串 | 可选 | 子系统id，弧段对应的二级子系统id |
| --data--orbitInfo –data--satelliteId | 字符串 | 可选 | 卫星id |
| --data--orbitInfo –data--satelliteType | 字符串 | 可选 | 卫星类型，1:近极轨卫星，2:倾斜轨卫星 |
| --data--orbitInfo –data--cellIds | 字符串数组 | 可选 | 波束id |
| --data--orbitInfo –data--stationId | 字符串 | 可选 | 地面站id |
| --data--orbitInfo –data--orbitId | 字符串 | 可选 | 弧段id |
| --data--orbitInfo –data--loopNum | 字符串 | 可选 | 圈次 |
| --data--orbitInfo –data--startTime | 字符串 | 可选 | 弧段开始时间 |
| --data--orbitInfo –data--endTime | 字符串 | 可选 | 弧段结束时间 |
| --data--inputPars | 对象数组 | 可选 | 用例入参 |
| --data--inputPars --data | 对象 | 可选 |  |
| --data--inputPars --data--parId | 参数id | 可选 | 参数id，字符串，取值范围：小于50字符串 |
| --data--inputPars --data--value | 参数值 | 可选 | 参数值，字符串，取值范围：小于500字符 |
| ftpInfo | 对象 | 可选 | 此信息为备用，文件目录由文件上传方创建 |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 可选 | 文件上传路径 |
| executionPlan | 对象 | 必选 | 执行计划 |
| --layers | 数组 | 必选 | 层级 |
| --layers--layer | 整形 | 必选 | 层序号（从1开始） |
| --layers--parallel | 布尔 | 必选 | 该层是否并行执行（true-并行；false-串行） |
| --layers--nodes | 数组 | 必选 | 该层包含的测试用例ID列表 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setTestTaskResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |
| data | 对象 | 可选 |  |
| --data--imsi | 字符串 | 可选 | 如果测试设备有imsi需返回，集成控制系统给核心下发信令跟踪命令时使用。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "setTestTask", // 测试任务下发，类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 "requestId": 34533, // 请求id "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 卫星编号，字符串，取值范围：小于等于25字符。 // 载荷id，字符串，取值范围：小于等于25字符。 "resources":[ {"satelliteId":"卫星编号1","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"],"payload":[{ "ip":"172.0.0.1","payloadId":"P001"},{ "ip":"172.0.0.2","payloadId":"P001"}]}, {"satelliteId":"卫星编号2","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"],"payload":[{ "ip":"172.0.0.1","payloadId":"P001"},{ "ip":"172.0.0.2","payloadId":"P001"}]} ], "taskId":"T_001", // 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 "taskName":"任务名称" "immediate": true, // 是否立刻执行，取值范围：“true:立刻；false：等待收到启动命令后再启动” "repeatCount": 1, // 用例重复执行次数 "isEnd": false, // 是否任务结束 "orbitProtectTime": 60, // 弧段保护时长,秒 "testCaseInfo": [ // 用例信息 { "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", "deviceIds":["UE_001","UE_002"], // 设备id "masterTest": true, // 是否主测，主测代表主叫，否则表示被叫 "testMode":1, // 测试场景：1:业务波束接入、2:随遇转业务接入 "ephMode":1, // 星历模式：1:全网星历、2:预置星历 "orbitInfo":[// 弧段信息 { "subSysId": "ADS_12345678", "satelliteId":"CSCN-A0001", // 此处值为卫星名称(staName) "satelliteType":"1", 1:近极轨卫星，2:倾斜轨卫星 "cellIds":["1","2"], // 波束id, "stationId":"CSCN-GNS-KE", "orbitId":"1234", "loopNum":"1625", // 圈次 "startTime":"2024-06-06T07:37:08", "endTime":"2024-06-06T07:49:08" }, { "subSysId": "ADS_12345679", "satelliteId":"CSCN-A0002", "satelliteType":"1", 1:近极轨卫星，2:倾斜轨卫星 "cellIds":["1","2"], // 波束id, "stationId":"CSCN-GNS-KE", "orbitId":"1235", "loopNum":"1625", // 圈次 "startTime":"2024-06-06T07:38:07", "endTime":"2024-06-06T07:46:02" } ], "inputPars":[ // 用例执行入参， { "parId":"par01", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 }, { "parId":"par02", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 } ] }, { "testCaseId": "ADS_IfCsy_20002", "deviceIds":["UE_001","UE_002"], // 设备id "inputPars":[ // 用例执行入参， { "parId":"par01", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 }, { "parId":"par02", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 } ] } ], "ftpInfo": { //可选 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir": "" //文件上传路径，由二级子系统确定，类型：字符串 } }, "executionPlan": { // 必选 执行计划 "layers": [ // 层级 { "layer": 1, // 层序号（从1开始） "parallel": false, // 该层是否并行执行（true-并行；false-串行） "nodes": [ // 该层包含的测试用例ID列表 "TC-TLM-001" ] }, { "layer": 2, "parallel": true, "nodes": [ "TC-S-001", "TC-MGT-001" ] } ] }ADS_001

响应消息示例：

{ "method": "setTestTaskResponse", // 测试任务下发响应方法 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型，类型：字符串. "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息", // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 "data": { // 返回数据，比如用例使用的IMSI等信息（用于传给核心网抓信令），可选，无信息为空， "imsi": "123456789,45697452" // 多个用“,”间隔 // 其他数据。。。 } }ADS_001

集成控制系统文件获取请求(TBD)

使用场景：（是否有需求场景待定，暂保留）

集成控制系统向二级子系统获取文件方法。A子系统需要B子系统的测试文件，中心子系统收到A子系统的请求后，使用此方法向B获取文件。

注：测试过程中具体需要上报哪些文件，由二级子系统决定，并不是使用此方法向二级子系统获取。

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/subSystem /ccSysGetFileRequest |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：ccSysGetFileRequest |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id |
| testCaseId | 字符串数组 | 可选 | 用例id，如果文件是任务级别的testCaseId可不填 |
| fileType | 字符串 | 必选 | 文件类型，取值参见文件类型标识表 ；如为""表示生成所有文件，否则生成指定文件。 |
| ftpInfo | 对象 | 可选 | 此信息为备用，文件目录由文件上传方创建 |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 可选 | 文件上传路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：ccSysGetFileRequestResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "ccSysGetFileRequest", // 中心控制系统文件上传请求方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id "testCaseId": ["ADS_IfCsy_20001","ADS_IfCsy_20002"], // 可选， "fileType":"WRPSig", // 文件类型. "ftpInfo": {//可选 "ip": "192.168.5.2", // ftp ip "port": 21, // ftp端口 "username": "root", // 用户名 "password": "123456", // 密码 "dir": "" //文件上传路径，由二级子系统确定 } }

响应消息示例：

{ "method": "ccSysGetFileRequestResponse", // 中心控制系统文件上传请求响应方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

测试任务执行控制

使用场景：

对测试任务进行终止等操作。

流程示例：

图 4-18测试任务执行控制流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/task /controlTestTask |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：controlTestTask |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。. |
| action | 字符串 | 必选 | // 控制动作，类型：字符串，取值范围："终止（任务及当正在执行的用例）: abort "。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：controlTestTaskResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |
| handleCode | 数字 | 必选 | 具体错误码，取值范围:“1:用例忙;2:环境不具备;...”，一级根据错误码进行具体处理，比如，返回用例忙一级可能会等待一段时间后再下发启动命令。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "controlTestTask", // 用例执行控制。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "action": "pause" // // 控制动作，类型：字符串，取值范围："暂停: pause; 继续: continue; 停止（任务）:stop；终止（任务及当正在执行的用例）: abort "。 }

响应消息示例：

{ "method": "controlTestTaskResponse", // 用例执行控制响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息", // 正常或异常消息。 "handleCode":1 // 具体错误码。 }

测试数据文件上传完成

使用场景：

二级子系统测试过程中产生的测试数据文件（如信令、电文、性能、测试报告等文件）传输完成上报方法，二级子系统每次上传完测试测试数据文件后，都要主动向中心控制系统上报此方法。

流程示例：

图 4-19测试数据文件上传完成流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/report/testDataFileTranslationComplete |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testDataFileTranslationComplete |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，响应方法需要回填，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。. |
| result | 字符串 | 可选 | 成功标识，文件传输错误时如ftp连接失败可使用此标识通知一级，以便结束流程。取值范围：“success:成功，fail:失败”。 |
| msg | 字符串 | 可选 | 异常时可携带错误信息 |
| testCaseId | 数组 | 必选 | 测试用例id,支持多个。 |
| imsi | 字符串 | 可选 | 如果文件与终端相关填写imsi。 |
| ueFlag | 字符串 | 可选 | 是否主叫，取值：1：主叫，2：被叫 |
| ftpServerIP | 字符串 | 必选 | FTP主机IP地址 |
| fileType | 字符串 | 必选 | 文件类型，取值参见文件类型标识表 ；如为""表示生成所有文件，否则生成指定文件。 |
| filePath | 字符串 | 必选 | FTP上文件存放路径及文件名，类型：字符串 |
| fileFormat | 字符串 | 可选 | 文件格式，取值：“pic：图片，voice：音频”，其他类型此值填空 只有需要在页面版测试报告中显示下载链接的文件才需填此值，目前只有图片和音频文件 |
| fileTitle | 字符串 | 可选 | 文件标题，对图片、音频文件的简洁说明，用于页面版测试报告中对文件的说明 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testDataFileTranslationCompleteResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "testDataFileTranslationComplete", // 测试文件传输完成上报方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "result":"success", "msg":"", "testCaseId": ["ADS_IfCsy_20001", "ADS_IfCsy_20001"], // 测试用例id,支持多个，测试id和文件的关联关系。 "imsi":"123456987", //如果文件与终端相关填填写imsi "ueFlag":"1", //是否主叫，取值：1：主叫，2：被叫 "fileType":"WRPSig", // 文件类型. 取值范围：参见文件类型标识表 "filePath":"/ftproot/CC1_TO_UE1/LogData/CC1_To_UE1_LogData_2009092023595999.txt" // FTP上文件存放路径 "fileFormat":"voice", // 文件格式，取值：pic：图片，voice：音频，其他类型此值填空 "fileTitle":"xxx语音文件", // 文件标题， 如：“xxx图片文件”、“xxx语音语音” }

响应消息示例：

{ "method": "testDataFileTranslationCompleteResponse", // 文件上报响应方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

其中，测试任务报告文件后缀为.json，内容格式如下：

{ "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 "startTime": "2023-07-03 10:20:34", // 任务开始时间 "endTime": "2023-07-03 10:20:34", // 任务结束时间 "result": "success", // 测试任务结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail" "msg": "携带信息", // 测试任务结果信息，类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 "testCaseList": [ // 测试用例报告信息 { "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id "resources":[ {"satelliteId":"卫星编号1","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"]}, {"satelliteId":"卫星编号2","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"]} ], "deviceIds":["ADS_UE_01","ADS_UE_02"], // 设备id "startTime": "2023-07-03 10:20:34", // 用例开始时间 "endTime": "2023-07-03 10:20:34", // 用例结束时间 "checkPoints": [ // 判定检查点，测试细则中规定的检查点，这些检查点是用例通过与否的判断依据 { "checkPoint": "接入成功率", // 检查点名称 "expectValue": ">90%", // 期望结果（不带单位，单位放到"checkPoint"中） "testValue": "91%", // 测试结果 "result": "通过", // 二级判决结果（通过或不通过） "msg": "接入成功率低" // 信息（msg为可选，错误时携带说明内容，通过时可为空） }, { "checkPoint": "丢包率", "expectValue": "<10/100000", "testValue": "8/100000", "result": "通过", "msg": "接入成功率低" } ], "statisticsItems": [ // 统计项，可选 { "itemName": "接入请求次数", // 必选 "expectValue": "", // 可选 "testValue": "23", // 必选 "result": "", // 可选 "msg": "" // 可选 }, { "itemName": "pdu建立请求次数", "expectValue": "", "testValue": "28", "result": "", "msg": "" } ], "attachItems": [ // 附加项，可选 { "itemName": "视频分辨率", // 必选 "expectValue": "", // 可选 "testValue": "23", // 必选 "result": "", // 可选 "msg": "" // 可选 } ], "result": "success", // 测试用例结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail" "msg": "携带信息", // 测试用例结果信息，类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 "judgmentMsg": "携带二级初步分析定位判断信息", // 初步分析定位判断信息。 "processAndDatas":[// 测试流程及配置 { "stepName":"终端接入", // 步骤1名称 "initPars":{"par1":"xxx","par2":"xxx","par3":"xxx"}, // 测试初始配置（步骤1） "setPars":{"par5":"xxx","par6":"xxx","par7":"xxx"}, // 测试过程参数配置（步骤1） "resultDatas":{"par01":"xxx","par2":"xxx","par3":"xxx"}, // 测试结果数据（步骤1） "startTime":"2023-07-03 10:20:34", // 步骤开始时间 "endTime":"2023-07-03 10:25:40" // 步骤结束时间 }, // 测试步骤1 { "stepName":"进行ping操作", // 步骤2名称 "initPars":{"par1":"xxx","par2":"xxx","par3":"xxx"}, // 测试初始配置（步骤2），如无变化可为空 "setPars":{"par01":"xxx","par2":"xxx","par3":"xxx"}, // 测试过程参数配置（步骤2） "resultDatas":{"par01":"xxx","par2":"xxx","par3":"xxx"}, // 测试结果数据（步骤2） "startTime":"2023-07-03 10:20:34", // 步骤开始时间 "endTime":"2023-07-03 10:25:40" // 步骤结束时间 } // 测试步骤2 ... // 测试步骤N ], "testParsInfo":[// 测试配置信息, 如主被叫设备号、拨打次数、呼叫时间等 { "parId":"xxx", // 参数id "parName":"主叫设备号", // 参数名称 "parValue":"13457684730", // 参数值，字符串 }, { "parId":"yyy", // 参数id "parName":"拨打次数", // 参数名称 "parValue":"10", // 参数值，字符串 }, { "parId":"zzz", // 参数id "parName":"呼叫时间(秒)", // 参数名称 "parValue":"150", // 参数值，字符串 }, ... // 配置参数N ], }, { "testCaseId": "ADS_IfCsy_20002", // 测试用例id "resources":[ {"satelliteId":"卫星编号1","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"]}, {"satelliteId":"卫星编号2","loadIds": ["载荷id2","载荷id3"]} ], "deviceIds":["ADS_UE_01","ADS_UE_02"], // 设备id "startTime": "2023-07-03 10:20:34", // 用例开始时间 "endTime": "2023-07-03 10:20:34", // 用例结束时间 "result": "success", // 测试用例结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail" "msg": "携带信息", // 测试用例结果信息，类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 "judgmentMsg": "携带二级初步分析定位判断信息", // 初步分析定位判断信息。 "processAndDatas":[]// 测试流程及配置 } ], "taskDatas":[] // 任务自定义消息 }

文件传输完成

使用场景：

此方法主要应用在与测试任务无关的文件上传中，比如测试脚文件的传输中，文件传输完成后上报此方法。

流程示例：

图 4-20文件传输完成流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/report/ fileTranslationComplete |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：fileTranslationComplete |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| tranType | 字符串 | 必选 | 上传下载标识，取值范围：“upload:上传，download:下载”。. |
| result | 字符串 | 必选 | 成功标识，取值范围：“success:成功，fail:失败”。 |
| fileType | 字符串 | 必选 | 文件类型，类型：字符串，取值范围：参见文件类型标识表 |
| fileIndex | 数字 | 必选 | 文件索引值，回填由中心认证子系统下发文件生成命令时携带的值，如未携带填0。 |
| filePath | 字符串 | 必选 | FTP上文件存放路径及文件名，类型：字符串 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：fileTranslationCompleteResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "fileTranslationComplete", // 通用文件传输完成上报方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "tranType": "upload", // 上传下载标识，取值范围：“upload:上传，download:下载” "result": "success", // 成功标识，取值范围：“success:成功，fail:失败” "fileType":"WRPSig", // 文件类型 "fileIndex": 123456, // 文件索引值，回填由中心认证子系统下发文件生成命令时携带的值，如未携带填0 "filePath":"/ftproot/CC1_TO_UE1/LogData/CC1_To_UE1_LogData_2009092023595999.txt", // FTP上文件存放路径 }

响应消息示例：

{ "method": "fileTranslationCompleteResponse", // 文件上报响应方法。 "requestId": 34593, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

测试结果通知

使用场景：

二级子系统单个测试用例结束后上报测试结果通知。

流程示例：

图 4-21测试结果通知流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/report/testCaseResultReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseResultReport |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id。 |
| loopIndex | 数字 | 必选 | 重复执行时的循环次数，从1开始。 |
| result | 字符串 | 必选 | 测试结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail；待判断:tbd;" |
| msg | 字符串 | 必选 | 测试结果信息，类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseResultReportResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "testCaseResultReport", // 测试用例结果上报。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "loopIndex": 2, // 循环次数 "result": "success", // 测试结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail" "msg": "携带信息" // 测试结果信息。 }

响应消息示例：

{ "method": "testCaseResultReportResponse", // 测试用例结果上报响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

设备告警上报

使用场景：

二级子系统设备告警上报。

流程示例：

图 4-22设备告警上报流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/ deviceInfo/deviceAlarmReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：deviceAlarmReport |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| datas | 数组 | 必选 |  |
| data | 对象 |  |  |
| --data--alarmId | 字符串 | 必选 | 告警编号，字符串，取值范围：小于10个字符 |
| --data--deviceId | 字符串 | 必选 | 设备id，唯一标识一个设备，类型：字符串，取值范围：不大于50个字符。建议格式： 子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01。 |
| --data--severity | 字符串 | 必选 | 告警级别，字符串，取值范围："critical:严重告警;major:主要告警;warn:警告告警;clear:清除告警"。 |
| --data-- warnTime | 字符串 | 必选 | 告警产生时间 |
| --data--msg | 字符串 | 必选 | 携带告警信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：deviceAlarmReportResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "deviceAlarmReport", // 设备告警上报。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "datas": [ { "deviceId": "ADS_UE_01", // 设备id。 "alarmId": "1001", //告警编号，字符串，取值范围：小于10个字符。 "severity": "critical", //告警级别，字符串，取值范围："critical:严重告警;major:主要告警;warn:警告告警;clear:清除告警"。 "msg": "携带告警信息" // 携带告警信息。 }, { "deviceId":"ADS_UE_02", "alarmId": "1001", //告警编号，字符串，取值范围：小于10个字符。 "severity": "warn", "msg": "携带告警信息" } ] }

响应消息示例：

{ "method": "deviceAlarmReportResponse", // 设备告警上报响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

二级子系统告警上报

使用场景：

二级子系统告警上报方法。

流程示例：

图 4-23二级子系统告警上报流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem/subSysAlarmReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：subSysAlarmReport |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| datas | 数组 | 必选 |  |
| --data |  |  |  |
| --data-alarmId | 字符串 | 必选 | 告警编号，字符串，取值范围：小于10个字符 |
| --data--severity | 字符串 | 必选 | 告警级别，字符串，取值范围："critical:严重告警;major:主要告警;warn:警告告警;clear:清除告警"。 |
| --data-- warnTime | 字符串 | 必选 | 告警产生时间 |
| --data--msg | 字符串 | 必选 | 携带告警信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：subSysAlarmReportResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "subSysAlarmReport", // 二级子系统告警上报。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "datas": [ { "alarmId": "1001", //告警编号，字符串，取值范围：小于10个字符。 "severity": "critical", //告警级别，字符串，取值范围："critical:严重告警;major:主要告警;warn:警告告警;clear:清除告警"。 "msg": "携带告警信息" // 携带告警信息。 }, { "alarmId": "1002", "severity": "warn", //告警级别。 "msg": "携带告警信息" } ] }

响应消息示例：

{ "method": "subSysAlarmReportResponse", // 二级子系统告警上报响应方法。 "requestId": 34522, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

测试参数查询转发(TBD)

某个二级子系统需要集成控制系统查询其他二级子系统或星座管理、接入网等系统时，使用此方法，不同目标子系统的参数格式定义可能不同，由集成控制系统和各子系统及运控系统协商后确定，集成控制系统收到各二级子系统的参数查询消息后解析成目标子系统可识别的格式下发。测试查询转发方法是用例进行中的参数查询转发，不同于用例前置和后置处理。

使用场景：

在测试用例执行过程中，给其他子系统的参数查询信息。

流程示例：

图 4-24测试参数查询转发流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/testCase /testCaseGetParsForward |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseGetParsForward 类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 条件可选 | 任务id，和任务相关的必须填写任务id。 |
| pars | 对象数组 | 必选 | 转发的参数配置数组 |
| --data | 对象 | 必选 |  |
| --data-- targetSubType | 字符串 | 必选 | 目标子系统类型 |
| --data-- targetSubSysId | 字符串 | 必选 | 目标子系统id，非二级子系统时置空 |
| --data-- satName | 字符串 | 可选 | 卫星名称 |
| --data--imsi | 字符串 | 可选 | 目标设备的IMSI |
| --data-- parList | 对象数组 | 必选 | 参数id数组 |
| --data—parList--parId | 字符串 | 必选 | 参数id |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 |  | 必选 | 接口名称：testCaseGeParsForwardResponse |
| requestId | 数字 |  | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 |  | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 |  | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 |  | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 数字 |  | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg |  |  | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |
| --data-- targetSubType |  | 字符串 | 必选 | 目标子系统类型 |  |
| --data-- targetSubSysId |  | 字符串 | 可选 | 目标子系统id，非二级子系统时置空 |  |
| --data-- satName |  | 字符串 | 可选 | 卫星名称 |  |
| --data-- imsi |  | 字符串 | 可选 | 目标设备IMSI |  |
| --data-- parList |  | 对象数组 | 必选 | 目标子系统能够识别的参数格式，中心控制系统只转发不解析 |  |
| --data—parList--parId |  | 字符串 | 必选 | 参数id |  |
| --data—parList--parValue |  | 字符串 | 必选 | 参数值 |  |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "testCaseGetParsForward", // 测试用例参数查询转发 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "KaPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "KaPS-001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id "pars": [ // 查询参数列表 { "targetSubType":"ANMS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ANMS_12345678", // 目标子系统id，非二级子系统是置空 "satName":"CSCN-A0015", // 卫星名称 "imsi":"123456", // 目标设备的IMSI， "parList":["IMSI","par2"] }, { "targetSubType":"ADS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ADS_12345678", "satName":"CSCN-A0016", // 卫星名称， "imsi":"123456", // 目标设备的IMSI， "parList":["parId01"，"parId02"] } ] }

响应消息示例：

{ "method": "testCaseGetParsForwardResponse", // 测试用例参数查询转发响应 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "AMS", // 二级子系统类型，类型：字符串 "subSysId": "AMS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息", // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 "pars": [ // 查询参数返回值列表 { "targetSubType":"ADS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ADS_001", "satName":"CSCN-A0015", // 卫星名称 "imsi":"123456", // 目标设备的IMSI或手机号码， "parList":[ {"parId":" parId01", " parValue ":"1234567"}, {"parId":" parId02"," parValue ":"4567"} ] }, { "targetSubType":"ANMS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ANMS_001", "satName":"CSCN-A0016", // 卫星名称 "imsi":"123456", // 目标设备的IMSI， "parList":[ {"parId":"IMSI", " parValue ":"1234567"}, {"parId":"par2"," parValue ":"4567"} ] } ] }

测试参数配置转发(TBD)

某个二级子系统需要集成控制系统配置其他二级子系统或星座管理、接入网等系统时，使用此方法，不同目标子系统的参数格式定义可能不同，由集成控制系统和各子系统及运控系统协商后确定，集成控制系统收到各二级子系统的参数配置消息后解析成目标子系统可识别的格式下发。测试参数配置转发方法是用例进行中的配置转发，不同于用例前置和后置处理。

使用场景：

在测试用例执行过程中，给其他子系统的参数配置信息。

流程示例：

图 4-25测试参数配置转发流程

注：此方法目前都是针对参数配置即时生效的场景，二级收到testCaseParsForwardResponse消息即表示参数配置生效。如后续有非即时生效的参数配置，集成控制系统、二级子系统、星座管理、接入网等都需要再定义新接口。

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/testCase /testCaseSetParsForward |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseSetParsForward 类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 条件可选 | 任务id，和任务相关的必须填写任务id。 |
| pars | 对象数组 | 必选 | 转发的参数配置数组 |
| --data | 对象 | 必选 |  |
| --data-- targetSubType | 字符串 | 必选 | 目标子系统类型 |
| --data-- targetSubSysId | 字符串 | 可选 | 目标子系统id，非二级子系统时置空 |
| --data—imsi | 字符串 | 可选 | 目标设备的IMSI或手机号码，用于一级确认目标二级子系统 |
| --data-- parList | 对象数组 | 必选 | 目标子系统能够识别的参数格式，中心控制系统只转发不解析 |
| --data—parList--parId | 字符串 | 必选 | 参数id |
| --data—parList--parValue | 字符串 | 必选 | 参数值 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：testCaseSetParsForwardResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 数字 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg |  | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": "testCaseSetParsForward", // 测试用例参数配置转发， "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "KaPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "KaPS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id "pars": [ // 配置、查询参数列表 { "targetSubType":"ANMS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ANMS_001", // 目标子系统id，非二级子系统时置空 "imsi":"123456", // 目标设备的IMSI或手机号码， "parList":[ {"parId":"par1","parValue":"123465"}, {"parId":"par2","parValue":"val2"} ] }, { "targetSubType":"ADS", // 目标子系统类型 "targetSubSysId":"ADS_001", "parList":[ {"parId":"par1","parValue":"123465"}, {"parId":"par2","parValue":"val2"} ] } ] }

响应消息示例：

{ "method": "testCaseSetParsForwardResponse", // 测试用例参数配置转发响应 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "KaPS", // 二级子系统类型，类型：字符串 "subSysId": "KaPS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

参数查询接口

集成控制系统查询各二级子系统的参数时使用此方法，有查询需求的二级子系统必须支持此方法。

流程示例：

图 4-26参数查询流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/testCase /getPars |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getPars 类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 可选 | 任务id，和任务相关的填写任务id。 |
| imsi | 字符串 | 可选 | 如果查询设备携带设备的IMSI。 |
| parIds | 对象数组 | 必选 | 查询参数id |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：getParsResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| imsi | 字符串 | 可选 | 设备IMSI或手机号 |
| pars | 对象数组 | 必选 |  |
| --data | 对象 | 必选 | 参数及值 |
| --data--parId | 字符串 | 必选 | 参数id |
| --data--value | 字符串 | 必选 | 参数值 |

请求消息示例：

{ "method": "getPars", // 参数查询方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id，可选 "imsi": "123456", // 目标设备的IMSI或手机号， "parIds":["parid01","parId02"] // 参数id }

响应消息示例：

{ "method": "getParsResponse", // 参数查询响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id，可选 "imsi": "123456", // 目标设备的IMSI或手机号 "pars":[ // 参数列表 { "parId":"par01", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 }, { "parId":"par02", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 } ] }

用例参数配置接口

集成控制系统对各二级子系统进行参数配置时使用此方法，用于任务执行过程中两个二级子系统有交互的情形下，对用例参数的配置修改，参数id根据实际情况定义。

流程示例：

图 4-27参数配置流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/testCase /setPars |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setPars 类型：字符串，取值范围：小于等于50字符。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 可选 | 任务id，和任务相关填写任务id。 |
| imsi | 字符串 | 可选 | 设备IMSI或手机号 |
| pars | 对象数组 | 必选 |  |
| --data | 对象 | 必选 | 参数及值 |
| --data--parId | 字符串 | 必选 | 参数id |
| --data--value | 字符串 | 必选 | 参数值 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：setParsResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的requestId |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 与请求消息相同 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 数字 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg |  | 必选 | 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 |

参数配置接口：

请求消息示例：

{ "method": "setPars", // 参数配置方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "taskId":"T_001", // 任务id，可选 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "imsi": "123456", // 目标设备的IMSI或手机号， "pars":[ // 参数列表 { "parId":"par01", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 }, { "parId":"par02", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 } ] }

响应消息示例：

{ "method": "setParsResponse", // 参数配置响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

软件版本升级

集成控制系统对各二级子系统或设备进行软版本升级时使用此方法，版本包文件类型由二级子系统确定，建议zip格式，集成控制系统只负责将版本包下载地址通知给二级子系统，不参与具体升级过程。

流程示例：

图 4-28软件版本升级流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem /softwareUpgrade |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：softwareUpgrade |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| upgradeType | 字符串 | 条件可选 | 升级类型，类型：string，取值范围：subsys:子系统升级，device:设备升级,条件可选：设备升级时必须，子系统升级时可选。 |
| deviceIds | 字符串数组 | 条件可选 | 设备id，类型：数组，条件可选：设备升级时必选，子系统升级时可选。 |
| ftpInfo | 对象 | 必选 |  |
| --ip | 字符串 | 可选 | ftp ip，类型：字符串 |
| --port | 整形 | 可选 | ftp端口，类型:int |
| --username | 字符串 | 可选 | 用户名 |
| --password | 字符串 | 可选 | 密码 |
| --dir | 字符串 | 必选 | 文件路径 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：softwareUpgradeResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

请求消息示例：

{ "method": "softwareUpgrade", // 软件版本升级。 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "upgradeType": "subsys", // 升级类型，类型：string，取值范围：subsys:子系统升级，device:设备升级,条件可选：设备升级时必须，子系统升级时可选。 "deviceIds": ["UE_001","UE_002"], // 设备id，类型：数组，条件可选：设备升级时必选，子系统升级时可选。 "ftpInfo": { "ip": "192.168.5.2", // ftp ip，类型：字符串 "port": 21, // ftp端口，类型:int "username": "root", // 用户名，类型：字符串 "password": "123456", // 密码,类型：字符串 "dir":"/ftproot/ADS_12345678/sw/ADS_v1.0.0.zip" //文件路径，类型：字符串 } }

响应消息示例：

{ "method": "softwareUpgradeResponse", // 版本升级响应方法 "requestId": 34593, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

心跳接口

使用场景：

二级子系统和集成控制系统之间互发链路监视信息，默认每15秒发送1次心跳，心跳定时器可配；此消息无响应消息。

集成控制系统可以通过“参数配置接口（setPars）”配置二级子系统心跳周期，配置格式如下：

配置二级子系统心跳周期消息示例：

{ "method": "setPars", // 参数配置方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "pars":[ // 参数列表 { "parId":"heartbeatTimer", // 心跳周期参数id "value":30 // 心跳周期，单位：秒 } ] }

流程示例：

图 4-29心跳流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem /heartbeat |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：heartbeat 二级子系统和集成控制系统之间互发链路监视信息，此消息无响应消息。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：集成控制系统给二级子系统发、二级子系统给集成控制系统发的心跳都使用二级子系统的id。 |
| timer | 数字 | 必选 | 心跳定时器，单位为秒，支持可配 |
| time | 字符串 | 必选 | 心跳发送时刻，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ss； |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：heartbeatResponse 二级子系统和集成控制系统之间互发链路监视信息，此消息无响应消息。 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |

请求消息示例：

{ "method": "heartbeat", // 二级子系统和集成控制系统之间互发链路监视信息。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "timer":15 // 心跳定时器，单位为秒，支持可配。 "time":2023-03-12T10:08:02 // 心跳发送时刻 }

响应消息示例：

{ "method": "heartbeatResponse", // 心跳响应消息。 "requestId": 34533, // 请求id， }

重启接口

使用场景：

中心控制系统重启二级系统或设备开、关机、重启操作接口。

流程示例：

图 4-30重启流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem /neControl |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：neControl |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| neType | 字符串 | 必选 | 操作对象，类型：字符串，取值范围：sys:子系统；device:设备； |
| optType | 字符串 | 必选 | 操作类型，类型：字符串，取值范围：powerOn:开机；powerOff:关机；restart:重启; |
| deviceId | 数组 | 可选 | 设备id，如果neType为“device:设备”为必填，否则为空； |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：neControlResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

请求消息示例：

{ "method": "neControl", // 子系统或设备开关机、重启接口。 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "neType":"device", // 操作对象，类型：字符串，取值范围：sys:子系统；device:设备； "optType":"restart", // 操作类型，类型：字符串，取值范围：powerOn:开机；powerOff:关机；restart:重启; "deviceId":["LPS_UE_01","LPS_UE_02"] // 设备id，如果neType为“device:设备”为必填，否则为空； }

响应消息示例：

{ "method": "neControlResponse", // 子系统或设备开关机、重启响应接口。 "requestId": 34522, // 请求id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必现携带并回填此值。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型 "subSysId": "ADS_12345678", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

测试参数配置反馈接口（TBD）

使用场景：

当参数配置为非即时生效时，如载荷重启等，当参数生效后，一级子系统使用此方法通知二级子系统。

流程示例：

图 4-31测试参数配置反馈流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem /parsSetFeedback |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：parsSetFeedback |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| relationId | 数字 | 必选 | 说明：用于关联配置下发，一般取配置下发中的"requestId"； |
| status | 数字 | 必选 | 取值范围：1-成功,2-失败。说明：有一项失败即置失败; |
| msg | 字符串 | 可选 | 能携带原因的情况下携带失败原因，否则为空； |
| parList | 对象数组 | 必选 | 参数配置数组 |
| --data | 对象 | 必选 | 参数配置对象 |
| --data--parId | 字符串 | 必选 | 参id； |
| --data--value | 字符串 | 必选 | 参数值； |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：parsSetFeedbackResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

请求消息示例：

{ "method": "parsSetFeedback", // 参数配置反馈。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "relationId": 45787, // 关联id，类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联配置下发接口，一般取配置下发接口中的"requestId" "status": 1, // 配置状态码，类型：int，取值范围：1-成功,2-失败。说明：有一项失败即置失败 "msg": "失败原因", // 能携带原因的情况下携带失败原因，否则为空 "parList":[ // 参数配置列表 { "parId":"par01", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 }, { "parId":"par02", // 参数的id "value":"参数值" // 参数值 } ] }

响应消息示例：

{ "method": "parsSetFeedbackResponse", // 参数配置反馈响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

数据转发接口

使用场景：

一般用于集成控制系统给二级子系统转发异步命令结果或数据文件，如给二级子系统转发核心网业务服务器的ping命令统计结果。

流程示例：

图 4-32数据转发流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/subSystem /dataTransmit |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：dataTransmit，一般用于异步命令结果或数据文件回传 |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| msgList | 对象数组 | 必选 | 消息列表 |
| --data | 对象 | 必选 | 消息对象 |
| --data-- relationId | 字符串 | 必选 | 关联id，类型：string，取值范围：小于等于25的随机字符串或数字。说明：一般为产生这个消息的接口（如：testCaseSetParsForward）中requestId的值，以便二级关联是什么消息； |
| --data-- statusCode | 字符串 | 必选 | 状态码，1:正常;2:异常； |
| --data-- statusMsg | 字符串 | 可选 | 错误信息； |
| --data-- msgValue | 字符串 | 可选 | 消息值，空代码无消息； |
| --data-- filePath | 字符串 | 可选 | 文件路径，空代表无文件； |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：dataTransmitResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

请求消息示例：

{ "method": "dataTransmit", // 数据转发接口，一般用于异步命令结果或数据文件回传 "requestId": 34599, // 请求id，类型：int "subSysType": "KaPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "KaPS_001", // 二级子系统id "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "msgList": [ // 消息列表 { "relationId": "ad45687", // 关联id，类型：string，取值范围：小于等于25的随机字符串或数字。说明：一般为产生这个消息的接口（如：testCaseSetParsForward）中requestId的值，以便二级关联是什么消息 "statusCode": 1, // 状态码，1:正常;2:异常； "statusMsg": "命令执行超时", // 错误信息 "msgValue":"来自 172.21.131.197 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=200 来自 172.21.131.197 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=200 来自 172.21.131.197 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=200 来自 172.21.131.197 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=200 172.21.131.197 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)， 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms", // 消息值，空代码无消息 "filePath":"/root/files/fileName.txt" // 文件路径，空代表无文件 }, { "relationId": "ad45687", "statusCode": 0, "statusMsg": "", "msgValue":"asdfsadfsadfsadfsdf"， "filePath":"/root/files/fileName.txt" } ] }

响应消息示例：

{ "method": "parsSetFeedbackResponse", // 参数配置反馈响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id， "subSysType": "NEPS", // 二级子系统类型 "subSysId": "NEPS_12345678", // 二级子系统id。说明：子系统的唯一标识id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息，类型：字符串，取值范围：小于等于100个字符。 }

用例步骤上报

使用场景：

二级子系统向集成控制系统实时上报用例流程步骤信息如入网、呼叫、去注册等。

流程示例：

图 4-21信息上报流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/report/msgReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：msgReport |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id。 |
| stepInfo | 对象数组 | 必选 | 测试步骤信息 |
| --id | 字符串 | 必选 | 步骤序号 |
| -- name | 字符串 | 必选 | 步骤名称 |
| --result | 字符串 | 可选 | 结果，类型：字符串，取值范围："成功: success; 失败: fail" |
| -- msg | 字符串 | 可选 | 消息内容 |
| -- msgTime | 字符串 | 必选 | 消息时间.格式："yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：msgReportResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": " msgReport ", // 信息上报。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "stepInfo": [ { "id": "1", // 步骤序号 "name": "入网成功", //步骤名称 "result": "success", // 结果，可选 "msg": "xxx", // 消息内容，可选 "msgTime": "2023-07-03 10:20:34", // 时间 }, { "id": "2", // 步骤序号 "name": "呼叫", //步骤名称 "result": "success", // 结果，可选 "msg": "xxx", // 消息内容，可选 "msgTime": "2023-07-03 10:20:39", // 时间 } ] }

响应消息示例：

{ "method": " msgReportResponse", // 信息上报响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

设备实时码流上报

使用场景：

二级子系统向集成控制系统实时上报信令码流消息等。

流程示例：

图 4-21信息上报流程

接口说明

| url | https://127.0.0.1:5001/api/report/sigReport |
| --- | --- |
| 协议 | https |
| 请求方式 | POST |

接口结构：

请求消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：sigReport |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id |
| taskId | 字符串 | 必选 | 任务id，类型：字符串，取值范围：小于等于20字符。 |
| testCaseId | 字符串 | 必选 | 测试用例id。 |
| data | 对象数组 | 必选 | 设备实时码流数据 |
| --deviceCode | 字符串 | 必选 | 设备标识 |
| --sigLog | 对象数组 | 必选 | 设备码流数据（增量数据） |
| ----collectTime | 字符串 | 必选 | 码流上报时间 |
| ----stIMSI | 字符串 | 必选 | 设备IMSI号 |
| ----direction | 字符串 | 必选 | 消息方向：U(上行)、D(下行) |
| ----source | 字符串 | 必选 | 源设备（UE、gNB） |
| ----destination | 字符串 | 必选 | 目标设备（UE、gNB） |
| ----protocol | 字符串 | 必选 | 协议类型：NRRRC、NRNAS、SIP |
| -- sig | 字符串 | 必选 | 解析后的消息字符串 |

响应消息参数表

| 英文名称 | 数据类型 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 | 必选 | 接口名称：msgReportResponse |
| requestId | 数字 | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| sessionId | 数字 | 必选 | 回填请求消息中的sessionId |
| statusCode | 整形 | 必选 | 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 |
| msg | 字符串 | 必选 | 正常或异常信息,类型：字符串，取值范围：小于等于150字符。 |

响应方动作：

回复响应消息。

请求消息示例：

{ "method": " msgReport ", // 信息上报。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001", // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id "taskId":"T_001", // 任务id。 "testCaseId": "ADS_IfCsy_20001", // 测试用例id。 "data": [ // 设备的实时码流数据，数组每一项代表一个设备 { "deviceCode": "KaPS_UE_3333", // 设备标识 "accessLog": [ // 该设备的码流数据（注意，上报的是增量数据，而不是全量数据）。 { "collectTime": "2024-06-05 11:11:11", // CollectTime "stImsi": "77889966", // STImsi "direction": "D", // Direction "source": "gNB", // Source "destination": "UE", // Destination "protocol": "NRRRC", // protocol "sig": "mib" // Sig } ] } ] }

响应消息示例：

{ "method": " msgReportResponse", // 信息上报响应方法。 "requestId": 34533, // 请求id。 "subSysType": "ADS", // 二级子系统类型。 "subSysId": "ADS_001" // 二级子系统id。 "sessionId": 45687, // 类型：int，取值范围：0~2147483648。说明：流程上下文id // 只是请求方法的一个响应，无需其他无内容。 "statusCode": 1, // 响应状态码，类型：int,取值范围："1:正常;2:异常"。 "msg":"正常或异常消息" // 正常或异常消息。 }

接口模板定义

请求接口模板

请求接口模板定义如下：

表 4-4请求接口模板

| 英文名称 | 数据类型 |  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | 字符串 |  | 必选 | 接口名称：xxxxx 取值范围：小于等于50字符 |
| requestId | 数字 |  | 必选 | 请求id，取值范围：0~2147483648。说明：用于关联请求和响应消息，由请求方生成，响应方法中必需回填此值。 |
| subSysType | 字符串 |  | 必选 | 二级子系统类型，类型：字符串，取值范围：子系统标识符，见系统分类表。。 |
| subSysId | 字符串 |  | 必选 | 二级子系统id，类型：字符串，取值范围：小于15个字符。说明：子系统的唯一标识id。 |
| 以下为自定义部分，按数据类型填写，用不到的删除 |  |  |  |  |
| 自定义1 |  | 字符串 | 是否必选 | 属性说明 |
| 自定义2 |  | 数字 | 是否必选 | 属性说明 |
| 自定义3 |  | 逻辑值（true 或 false） | 是否必选 | 属性说明 |
| … |  |  |  |  |
| 自定义4 |  | 数组 | 是否必选 | 属性说明 |
| … |  |  |  |  |
| 对象名 |  | 对象 | 是否必选 |  |
| --属性1 |  | 类型 | 是否必选 | 属性说明 |
| --属性2 |  | 类型 | 是否必选 | 属性说明 |
| … |  |  |  | 属性说明 |
| 对象数组名 |  | 对象数组 |  |  |
| --data |  | 对象 |  | 表示对象 |
| --data--属性1 |  | 类型 |  | 属性说明 |
| --data--属性2 |  | 类型 |  | 属性说明 |
| … |  |  |  |  |
| ftpInfo |  |  |  | ftp相关消息格式 |
| --ip |  | 字符串 | 必选 | ftp ip |
| --port |  | 数字 | 必选 | ftp端口 |
| --username |  | 字符串 | 必选 | 用户名 |
| --password |  | 字符串 | 必选 | 密码 |
| --dir |  | 字符串 | 必选 | 文件路径 |

填写说明：

- 表格灰色部分为固定字段，其中红色字体方法名自定义；

- 不同类型的数据参考不同颜色，只填写自己需要的部分，其他删除；

- 响应方法结构定义同上，名称必选为请求方法+Response；

请求方法和响应方法必选成对定义，以避免消息丢失；

附录

信源信宿地址编码及文件交互标识约定

表 4-1 信源信宿地址编码及文件交互标识约定

| 序号 | 对外交互系统 | 协议类型 | 信源/信宿(SID/DID) | 文件交互标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成控制子系统 | 消息:HTTP 文件:FTP | 000203A0H | SOCC-CQ-CCS |
|  | Ka载荷测试子系统 |  | 000203A3H | SOCC-CQ-KPS |
|  | 路由交换测试子系统 |  | 000203A2H | SOCC-CQ-WER |
|  | 馈电测试子系统 |  | 000203A1H | SOCC-CQ-FPS |
|  | 激光载荷测试子系统 |  | 000203A4H | SOCC-CQ-LAS |

设备类型表（各子系统补充）

子系统标识_设备类型_编号,如：ADS_UE_01

设备类型需要向各二级子系统收集，统一命名，如下表：

表 4-2 设备类型表

| 设备名称 | 英文名称 | 设备类型 | 子系统 | 设备标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馈电基带设备1 | Feeder Baseband Equipment1 | FB | 馈电测试子系统 | FPS_FB_01 |
| 馈电基带设备2 | Feeder Baseband Equipment 2 | FB | 馈电测试子系统 | FPS_FB_02 |
| 馈电基带设备3 | Feeder Baseband Equipment 3 | FB | 馈电测试子系统 | FPS_FB_03 |
| V频段上变频器1 | V-band Up Converter1 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_01 |
| V频段上变频器2 | V-band Up Converter2 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_02 |
| V频段上变频器3 | V-band Up Converter3 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_03 |
| V频段上变频器4 | V-band Up Converter4 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_04 |
| V频段上变频器5 | V-band Up Converter5 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_05 |
| V频段上变频器6 | V-band Up Converter6 | VUC | 馈电测试子系统 | FPS_VUC_06 |
| Q频段下变频器1 | Q-band Down Converter 1 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_01 |
| Q频段下变频器2 | Q-band Down Converter 2 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_02 |
| Q频段下变频器3 | Q-band Down Converter 3 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_03 |
| Q频段下变频器4 | Q-band Down Converter 4 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_04 |
| Q频段下变频器5 | Q-band Down Converter 5 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_05 |
| Q频段下变频器6 | Q-band Down Converter 6 | QDC | 馈电测试子系统 | FPS_QDC_06 |
| 单通道下变频器1 | Single Channel Down Converter1 | SDC | 馈电测试子系统 | FPS_SDC_01 |
| 单通道下变频器2 | Single Channel Down Converter2 | SDC | 馈电测试子系统 | FPS_SDC_02 |
| 单通道下变频器3 | Single Channel Down Converter3 | SDC | 馈电测试子系统 | FPS_SDC_03 |
| 协议网关1 | Protocol Gateway1 | PG | 馈电测试子系统 | FPS_PG_01 |
| 协议网关2 | Protocol Gateway2 | PG | 馈电测试子系统 | FPS_PG_02 |
| 协议网关3 | Protocol Gateway3 | PG | 馈电测试子系统 | FPS_PG_03 |
| 前端控制设备1 | Front-end Control Equipment1 | FC | 馈电测试子系统 | FPS_FC_01 |
| 前端控制设备2 | Front-end Control Equipment2 | FC | 馈电测试子系统 | FPS_FC_02 |
| 前端控制设备3 | Front-end Control Equipment3 | FC | 馈电测试子系统 | FPS_FC_03 |
| 频谱仪1 | Spectrum Analyzer | SA | Ka载荷测试子系统 | KPS_SA_01 |
| 认证服务器 | Certification Server | CS | Ka载荷测试子系统 | KPS_CS_1 |
| 终端业务服务器 | Application Server | AS | Ka载荷测试子系统 | KPS_AS_1 |
| 单用户终端1 | User Equipment1 | UE | Ka载荷测试子系统 | KPS_UE_1 |
| 单用户终端2 | User Equipment2 | UE | Ka载荷测试子系统 | KPS_UE_2 |
| 多用户终端模拟器 | Multi Users Equipment1 | MUE | Ka载荷测试子系统 | KPS_MUE_1 |
| Ka频段变频器1 | Ka-band Converter 1 | KaC | Ka载荷测试子系统 | KPS_KaC_1 |
| Ka频段变频器2 | Ka-band Converter 2 | KaC | Ka载荷测试子系统 | KPS_KaC_2 |
| 多用户安全模块 | Multi User Security Module | MUS | Ka载荷测试子系统 | KPS_MUS_1 |
| 核心网LMT | Core Network LMT | LMT | Ka载荷测试子系统 | KPS_LMT_1 |
| Xn接口模拟器 | Xn Interface Simulator | XIS | Ka载荷测试子系统 | KPS_XIS_1 |
| 信道模拟器 | Channel Simulator | CHS | Ka载荷测试子系统 | KPS_CHS_1 |
| 时频接口单元 | Time and Frequency Interface Unit | TFU | Ka载荷测试子系统 | KPS_TFU_1 |
| 前端控制设备1 | Front-end Control Equipment1 | FC | Ka载荷测试子系统 | KPS_FC_1 |
| NCF模拟器 | NCF Equipment | NCF | 路由交换测试子系统 | WER_NCF_1 |
| 星载路由模拟器 | Onboard Routing Simulator | ORS | 路由交换测试子系统 | WER_ORS_1 |
| 损伤仪 | Impairment Generator | IG | 路由交换测试子系统 | WER_IG_1 |
| 网络测试仪 | Network Tester | NT | 路由交换测试子系统 | WER_NT_1 |
| 星载激光模拟器 | Onboard Laser Simulator | OLS | 激光载荷测试子系统 | WER_OLS_1 |